# Xx软件特性设计说明书

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 任务名称： |  |
| 项目起止时间： | 2024年10月1日 至 2026年9月30日 |
| 编写单位： |  |
| 编写人： | [姓名/角色] |
| 审核人： | [产品经理/技术负责人] |
| 发布时间： | 202x年 3月 20日 |

修订记录

| 日期 | 修订版本 | 修改描述 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |

1. 文档概述

1.1 设计目的

说明本功能解决的核心问题，及其在操作系统中的作用。

示例：实现基于 ARM Cortex-M4 的低功耗休眠与唤醒机制，支持外设中断唤醒，延长电池寿命。

1.2 适用范围

- 目标硬件平台：MCU型号（如 STM32H743）、SoC、外设芯片

- 操作系统版本：FreeRTOS v10.5.0 + HAL 库 v1.12

- 不覆盖内容：Bootloader、硬件电路设计、上位机工具

1.3 术语与缩写

表格

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| LPM | Low Power Mode（低功耗模式） |
| WFI | Wait For Interrupt（ARM指令） |
| RTC | Real-Time Clock |
| ISR | Interrupt Service Routine |

2. 功能需求回顾（引用自需求分析文档）

表格

| 需求ID | 需求描述 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| REQ-PWR-01 | 系统应支持进入 Stop 模式，电流 ≤ 5μA | 《电源管理需求 v1.2》 |
| REQ-PWR-02 | 支持 RTC 定时唤醒和 GPIO 中断唤醒 | 同上 |
| REQ-PWR-03 | 唤醒后系统状态应完全恢复，无数据丢失 | 同上 |

3. 总体设计

3.1 上下文视图

描述子系统在更大环境中的位置，展示与其他子系统、外部依赖（人、系统、组织）之间的关系和交互边界、接口说明。

3.2 逻辑视图

描述子系统内/特性的模块划分、模块职责、以及模块之间的接口定义、依赖关系。

4. 详细设计

4.1 XXX Use Case实现

4.1.1 进入低功耗流程

流程图及流程说明。

- 应用调用 pm_enter_stop_mode(wakeup_sources)

- 检查是否有活跃外设（如 UART 传输中）→ 若有则返回错误

- 保存 CPU 寄存器、FPU 上下文（若使用）到 SRAM retention 区

- 配置唤醒源（RTC / EXTI line）

- 调用 HAL_PWR_EnterSTOPMode()

- 执行 __WFI() 指令进入睡眠

4.1.2 唤醒恢复流程

- 中断触发（RTC / GPIO）

- 执行向量表跳转至 ISR

- 在 ISR 中设置唤醒标志

- 系统主循环检测标志，调用 pm_restore_context()

- 恢复时钟、外设配置、任务状态

- 返回应用层，继续执行

4.2 XXX Use Case实现

4.3 数据结构设计

4.3.1 关键结构体

c

编辑

1typedef struct {

2    uint32_t wakeup_sources;   // BIT0: RTC, BIT1: GPIO0...

3    uint32_t saved_sram_addr;  // 上下文保存地址

4    bool     is_in_stop;       // 当前是否在 STOP 模式

5} pm_context_t;

6

7// 全局上下文（位于 retention SRAM）

8__attribute__((section(".retention"))) static pm_context_t g_pm_ctx;

4.3.2 内存布局要求

- 上下文数据必须位于 retention SRAM（掉电不丢失）

- 链接脚本需定义 .retention 段（示例见附录）

4.4 接口设计（API Specification）

4.4.1 对外 API（供应用层调用）

表格

| 函数 | 描述 | 线程安全 | 中断上下文可用 |
| --- | --- | --- | --- |
| int pm_enter_stop_mode(uint32_t sources) | 进入 STOP 模式 | 是 | 否 |
| bool pm_is_wakeup_from_stop(void) | 判断是否从 STOP 唤醒 | 是 | 是 |
| void pm_register_wakeup_callback(void (*cb)(void)) | 注册唤醒后回调 | 是 | 否 |

4.4.2 内部接口（模块间调用）

- static void pm_save_context(void)

- static void pm_restore_clocks(void)

5. 硬件交互设计（可选）

5.1 依赖的硬件资源

表格

| 资源 | 用途 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| PWR 控制器 | 进入 STOP 模式 | LPR bit = 1 |
| RTC | 定时唤醒 | ALRAIE = 1, Wakeup pin enabled |
| EXTI Line 0 | GPIO 唤醒 | Rising edge trigger |

5.2 寄存器操作清单（关键）

表格

| 寄存器 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RCC->CFGR | 保存/恢复 | 时钟源切换 |
| PWR->CR1 | 写 0x04 | 进入 STOP mode |
| SCB->SCR | SET SLEEPDEEP | 使能 deep sleep |

⚠️ 注意：所有寄存器操作需加临界区保护（关中断 or mutex）

6. 非功能性设计（DFX）

6.1 实时性要求

- 从唤醒信号到应用回调执行 ≤ 50μs

- 进入 STOP 模式耗时 ≤ 100μs

6.2 资源占用

表格

| 项目 | Idle态 | 运行峰值 |
| --- | --- | --- |
| ROM | ≤ 2 KB | ≤ 2 KB |
| RAM | ≤ 128 B | ≤ 128 B |
| CPU | ≤ 100DMPS | ≤100DMPS |

6.3 安全/韧性设计

low level威胁分析与消减措施设计

6.4 隐私风险分析与设计

是否收集或处理个人数据

需详细描述收集或处理个人数据的场景、个人数据类型、处理方法、收集目的、个人数据的保护措施以及数据存留期

6.3 可靠性与可用性设计

- 唤醒失败超时机制（看门狗监控）

- 多次快速进出 STOP 模式的防抖处理

- 异常日志通过 SEGGER RTT 或串口输出（可选编译）

6.4 可测试性设计

- 提供 pm_get_state() 用于单元测试

- 模拟唤醒源（通过宏 PM_TEST_MODE）

7. 配置与可移植性

7.1 配置说明

编译开关；

配置文件；

运行时开关；

7.2 移植指南

要将本模块移植到新平台，需实现：

- pm_hal_enter_stop()

- pm_hal_restore_clocks()

- 链接脚本中定义 .retention 段

9. 待确定事项（Open Issues）

表格

| 问题 | 影响 | 决策选项 | 负责人 | 截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否支持从 STOP 模式唤醒后自动恢复 FPU 上下文？ | 浮点运算任务恢复 | A. 支持 / B. 由应用自行处理 | 架构组 | 2026-02-05 |

10. 附录